23010777 김상윤 디지털논리회로 과제 2

gemini-3.1-pro-preview 문제 작성

[문제 1] 카르노 맵 (Karnaugh Map) 작성 문제:

다음 함수에 대해 카르노 맵을 그리시오. (d는 무관항(Don't care)을 의미함)

a. f(A, B, C, D) = Σm(2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14) + Σd(0, 15)

b. F(X, Y, Z) = X'Y' + XZ + Y'Z'

[해설 및 정답]

a. 4변수 카르노 맵 작성

- 주어진 최소항(1로 채울 칸): m2, m3, m6, m7, m8, m10, m12, m14

- 주어진 무관항(X로 채울 칸): m0, m15

- 나머지 칸은 0으로 채웁니다.

[카르노 맵 결과 a]

| AB ¦ CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | X (m0) | 0 (m1) | 1 (m3) | 1 (m2) |
| 01 | 0 (m4) | 0 (m5) | 1 (m7) | 1 (m6) |
| 11 | 1 (m12) | 0 (m13) | X (m15) | 1 (m14) |
| 10 | 1 (m8) | 0 (m9) | 0 (m11) | 1 (m10) |

b. 3변수 카르노 맵 작성

- 대수식을 최소항(Minterm)으로 변환하여 맵에 1을 표시합니다.

- X'Y' = X'Y'Z' + X'Y'Z = m0, m1

- XZ = XYZ + XY'Z = m7, m5

- Y'Z' = XY'Z' + X'Y'Z' = m4, m0

- 종합된 최소항 (m0는 중복): Σm(0, 1, 4, 5, 7)

[카르노 맵 결과 b]

| X ¦ YZ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 (m0) | 1 (m1) | 0 (m3) | 0 (m2) |
| 1 | 1 (m4) | 1 (m5) | 1 (m7) | 0 (m6) |

[문제 2] 주내포항, 필수 주내포항 및 최소 곱의합 도출 문제:

다음과 같은 함수에 대해

i. 모든 주내포항(Prime Implicants)을 나열하고, 필수 주내포항(Essential Prime Implicants)을 나타내어라.

ii. 최소 곱의합(Minimum SOP) 식을 나타내어라. f(w, x, y, z) = Σm(0, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15)

[해설 및 정답]

i. 주내포항 및 필수 주내포항 도출 카르노 맵을 통해 1이 되는 항들을 최대한 크게 묶어 주내포항을 찾습니다.

- 그룹 1 (m0, m2, m8, m10) : 4개 묶음 -> x'z'

- 그룹 2 (m5, m7) : 2개 묶음 -> w'xz

- 그룹 3 (m10, m11, m14, m15) : 4개 묶음 -> wy

- 그룹 4 (m3, m7, m11, m15) : 4개 묶음 -> yz

- 그룹 5 (m2, m3, m10, m11) : 4개 묶음 -> x'y

여기서 특정 최소항을 유일하게 포함하는 그룹이 필수 주내포항이 됩니다.

- m0와 m8은 'x'z'' 그룹에만 포함됩니다. -> x'z'는 필수 주내포항

- m5는 'w'xz' 그룹에만 포함됩니다. -> w'xz는 필수 주내포항

- m14는 'wy' 그룹에만 포함됩니다. -> wy는 필수 주내포항

- 정답 i:

- 모든 주내포항: x'z', w'xz, wy, yz, x'y

- 필수 주내포항: x'z', w'xz, wy

ii. 최소 곱의합 식 도출 필수 주내포항(x'z', w'xz, wy)으로 커버되는 최소항은 m0, m2, m5, m7, m8, m10, m11, m14, m15 입니다. 아직 커버되지 않은 최소항은 'm3' 입니다. m3를 커버하기 위해 남은 주내포항 중 yz 또는 x'y 하나를 추가하면 됩니다. 두 항 모두 변수가 2개이므로 어떤 것을 선택해도 최소 곱의합이 됩니다.

- 정답 ii   f = x'z' + w'xz + wy + yz

- [문제 3] 다중 출력 회로의 게이트 및 입력 수 계산 문제:

다음의 각 함수 집합에서, 함수들은 각각 독립적으로 최소화되어져 있다. 각 함수에 대해 AND 게이트와 하나의 OR 게이트를 사용하여 곱의합 표현에 맞는 최소 2레벨 게이트 회로를 구현하려 한다. 두 함수 간에 공유할 수 있는 논리항(AND 게이트)을 최대로 공유했을 때, 전체 시스템을 구현하기 위해 필요한 총 게이트 수와 총 입력 수를 구하여라. (단, 입력 변수와 그 보수(A', B' 등)는 별도의 NOT 게이트 없이 바로 입력받을 수 있다고 가정한다.)

F = A'B + C'D' + AB'C G = A'B + CD + AB'C

[해설 및 정답] 1단계 (공유 가능한 AND 게이트 파악): 함수 F와 G의 수식을 비교해 보면 공통으로 사용되는 곱항이 존재합니다.

- 공통 곱항: A'B (2입력), AB'C (3입력)

- F 전용 곱항: C'D' (2입력)

- G 전용 곱항: CD (2입력) 공통 곱항은 하나의 AND 게이트만 사용하여 그 출력을 F와 G의 OR 게이트에 각각 연결하면 게이트를 절약할 수 있습니다. 따라서 필요한 총 AND 게이트는 4개입니다.

2단계 (OR 게이트 파악): F 출력을 만들기 위한 OR 게이트 1개와 G 출력을 만들기 위한 OR 게이트 1개가 필요합니다.

- F의 OR 게이트는 3개의 곱항(A'B, C'D', AB'C)을 더해야 하므로 3입력 OR 게이트입니다.

- G의 OR 게이트는 3개의 곱항(A'B, CD, AB'C)을 더해야 하므로 3입력 OR 게이트입니다.

3단계 (총합 계산):

- 총 게이트 수: AND 게이트 4개 + OR 게이트 2개 = 총 6게이트

- 총 입력 수 (각 게이트의 입력 핀 수의 합): AND 게이트 입력 총합 = 2(A'B) + 3(AB'C) + 2(C'D') + 2(CD) = 9입력 OR 게이트 입력 총합 = 3(F출력용) + 3(G출력용) = 6입력 전체 입력 수 = 9 + 6 = 15입력

- 정답: (6게이트, 15입력)